ЛІЖКО ЛІКАРНЯНЕ

(4-секційне, механічне)

Ліжко  лікарняне  призначене  для  комфортного перебування пацієнтів під час  лікування  під наглядом лікаря та тривалої реабілітації пацієнтів.  Ліжко лікарняне  призначене для використання в медичних закладах (зокрема в реанімаційних відділеннях та палатах інтенсивної терапії).

Особливості:

- Плавна та безшумна механічна система управління нахилів спинної секції, проміжної (колінної) секції та ножної секції.

- Рама ліжка і 4-секційне ложе виготовлені зі сталі.

- Всі металеві деталі ліжка пофарбовані порошковою фарбою стійкою до впливу миючих засобів.

- Торцеві огорожі з фіксаторами швидкоз'ємні.

- Алюмінієві бічні огорожі складаються.

- Ліжко комплектується колесами з гальмом.

- Штатив для крапельниць.

Технічні характеристики:

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Управління | механічне |
| Тип приводу | черв’ячний |
| Габаритні розміри ліжка (ДхШ), мм | 2130х900 |
| Висота ліжка на ніжних опорах , мм | 500 |
| Висота ліжка на ніжних опорах з колесами, мм | 650 |
| Габаритні розміри матрацу (ДхШхВ), мм | 1990х900х80 |
| Розміри ложе (ДхШ), мм | 1950х900 |
| Діапазон нахилу секції для спини, градус | від 0 до 80 |
| Діапазон нахилу проміжної (колінної) секції, градус | від 0 до 40 |
| Діапазон регулювання висоти штативу для крапельниць, мм | від 850 до 1600 |
| Діаметр коліс, мм | 125 |
| Навантаження, кг. | 200 |

Комплектація:

| № | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- |
|  | Ліжко лікарняне, в складі: | 1 шт. |
| 1 | Рама з закріпленими на ній 4-х секційним ложем та механізмами підйому секцій | 1 шт. |
| 2 | Огорожа торцева з фіксаторами | 2 шт. |
| 3 | Огорожа бічна | 2 шт. |
| 4 | Штатив для крапельниць | 1 шт. |
| 5 | Матрац з чохлом | 1 шт. |
| 6 | Колесо з гальмом | 4 шт. |
| 7 | Інструкція з використання | 1 шт. |