|  | Смета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на будівництво Поточний ремонт внутрішніх приміщень ЗНЗ №4 по вул. Шевченка, 14-16 в м. Чернівці. , що здійснюється в 2019 році |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид договірної ціни: тверда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Складена в поточних цінах станом на 13 червня 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Шифр | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  | Локальний кошторис 2-1-1 на Поточний ремонт внутрішніх приміщень ЗНЗ №4 по вул. Шевченка, 14-16 в м. Чернівці. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ 1. Ремонтно будівельні роботи |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | РН3-2-2 | Розбирання кам'яної кладки стiн полегшеної конструкцiї iз цегли | 10 м3 | 0,22 | 3885,64 | 854,84 |  |  |
| 2 |  | РН13-15-5 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток | 100м2 | 0,8 | 2908,98 | 2327,18 |  |  |
| 3 |  | РН11-52-1 | Зіскоблювання водяної фарби | 100м2 | 1,1 | 1431,44 | 1574,58 |  |  |
| 1 |  | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,385 | 14,11 | 5,43 |  |  |
| 2 |  | С1425- 11704 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 0,0374 | 834,43 | 31,21 |  |  |
|  |  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 1,1 | 1464,75 | 1611,22 |  |  |
| 4 |  | РН11-50-2 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | 100м2 | 1,8 | 1768,96 | 3184,13 |  |  |
| 5 |  | РН6-1-1 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,08 | 5715,38 | 457,23 |  |  |
| 6 |  | РН6-2-1 | Знiмання незасклених вiконних рам | 100 м2 | 0,121 | 1450,14 | 175,47 |  |  |
| 7 |  | РН6-3-2 | Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних будiвлях | 100 м2 | 0,012 | 4237,55 | 50,85 |  |  |
| 8 |  | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,05 | 6602,58 | 330,13 |  |  |
| 9 |  | РН6-14-1 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,08925 | 1566,05 | 139,77 |  |  |
| 10 |  | РН6-15-1 | Знiмання наличникiв | 100 м | 0,5 | 233,10 | 116,55 |  |  |
| 11 |  | ЕН15-64-1 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 0,65 | 7542,14 | 4902,39 |  |  |
| 1 |  | С111-741-2 | Профиль потолочный CD 60/27 | м | 190,6125 | 18,48 | 3522,52 |  |  |
| 2 |  | С111-741-3 | Профиль направляющий UD 28/27 | м | 67,275 | 14,40 | 968,76 |  |  |
| 3 |  | С111-741-5 | Соединитель профилей одноуровневый двухсторонний (краб) | шт | 127,075 | 3,69 | 468,91 |  |  |
| 4 |  | С111-741-6 варіант 1 | П-образки | шт | 104,65 | 1,65 | 172,67 |  |  |
| 5 |  | С111-741- 10 | Лента армирующая | м | 67,275 | 1,03 | 69,29 |  |  |
| 6 |  | С111-741- 17 | Дюбель шуруп 8х80 мм | шт | 192,855 | 1,73 | 333,64 |  |  |
| 7 |  | С111-1849- 3 | Саморезы по металлу | 100 шт | 11,661 | 77,53 | 904,08 |  |  |
|  |  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,65 | 17449,63 | 11342,26 |  |  |
| 12 |  | ЕН15-66-1 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 0,65 | 6556,49 | 4261,72 |  |  |
| 1 |  | С111-741-1 варіант 1 | Листи гiпсокартоннi влагостойкие, товщина 9,5 мм | м2 | 78,4875 | 54,23 | 4256,38 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | С111-741- 13 | Шпаклевка Фугенфуллер | кг | 26,68575 | 26,62 | 710,37 |
| 3 | С111-741- 31 | Стрічка скловолокно самоклеюча Fiba Tape 48 мм | м | 74,0025 | 7,14 | 528,38 |
| 4 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 1,3455 | 101,13 | 136,07 |
| 5 | С111-1624- 2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 0,740025 | 13,69 | 10,13 |
| 6 | С111-1849- 2 варіант 1 | Саморезы 35д мм | 100 шт | 7,475 | 81,61 | 610,03 |
|  |  | Робота + матеріали | 100 м2 | 0,65 | 16173,97 | 10513,08 |
| 13 | ЕН15-182-2 | Шпаклювання стель шпаклiвкою "мультифиниш" | 100м2 | 0,65 | 3775,77 | 2454,25 |
| 1 | С111-327-8 | Шпаклівка фініш | кг | 117 | 5,51 | 644,67 |
| 2 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 0,52 | 101,13 | 52,59 |
| 3 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,325 | 5,25 | 1,71 |
| 4 | С111-1624- 2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 9,3795 | 18,59 | 174,36 |
| 5 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,02808 | 14,11 | 0,40 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,65 | 5119,97 | 3327,98 |
| 14 | РН12-49-2 | Просте фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,65 | 1098,66 | 714,13 |
| 1 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 0,2145 | 101,13 | 21,69 |
| 2 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,2015 | 5,25 | 1,06 |
| 3 | С111-1626- 1 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 37,05 | 55,43 | 2053,68 |
| 4 | С111-1895 | Шпаклiвка клейова | т | 0,003575 | 7903,57 | 28,26 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,65 | 4336,65 | 2818,82 |
| 15 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою "кнауф гипсовая штукатурка" | 100м2 | 1 | 2888,43 | 2888,43 |
| 1 | С111-253-2 | Вапняна штукатурка Кнауф | кг | 180 | 13,34 | 2401,20 |
| 2 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 0,8 | 101,13 | 80,90 |
| 3 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,5 | 5,25 | 2,63 |
| 4 | С111-1624- 2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 14,43 | 18,59 | 268,25 |
| 5 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,0432 | 14,11 | 0,61 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 1 | 5642,02 | 5642,02 |
| 16 | ЕН15-182-7 | Шпаклювання шпаклівкою «Cerezit». Додавати на 1 мм товщини шпаклювання | 100м2 | 1 | 15626,64 | 15626,64 |
| 1 | С111-253-2 | Вапняна штукатурка Кнауф | кг | 840 | 13,34 | 11205,60 |
| 2 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,336 | 14,11 | 4,74 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 1 | 26836,98 | 26836,98 |
| 17 | С1544-92-7 | Склосітка | м2 | 140 | 10,44 | 1461,60 |
| 18 | С111-2016- 1-3 | Кутник перфорований для укосів | м/п | 80 | 4,10 | 328,00 |
| 19 | РН14-34-6 | Улаштування погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм | м | 120 | 13,37 | 1604,40 |
| 1 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,018 | 925,92 | 16,67 |
| 2 | С111-327-1 | Клей монтажний | шт/400гр | 12 | 81,66 | 979,92 |
| 3 | С111-1722- 1 | Стельовий плінтус (багет) | м | 120 | 51,02 | 6122,40 |
|  |  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | м | 120 | 72,69 | 8723,39 |
| 20 | РН12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,75 | 1647,99 | 1235,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 0,225 | 101,13 | 22,75 |
| 2 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,2325 | 5,25 | 1,22 |
| 3 | С111-1626- 1 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 47,25 | 55,43 | 2619,07 |
| 4 | С111-1895 | Шпаклiвка клейова | т | 0,00375 | 7903,57 | 29,64 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,75 | 5211,56 | 3908,67 |
| 21 | РН20-26-2 | Пробивання отворiв в залiзобетонних перекриттях, перерiз отворiв 500х500 мм | 100шт | 0,18 | 9214,28 | 1658,57 |
| 22 | РН1-1-2 | Розробка ґрунту всерединi будiвлi в траншеях | 100 м3 | 0,02 | 21396,70 | 427,93 |
| 1 | С111-1853- 7 | Цвяхи будівельні 3,5х90 мм | т | 0,00006 | 12009,31 | 0,72 |
| 2 | С112-82 | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi ширини, товщина 44 мм i бiльше, IV сорт | м3 | 0,0142 | 1329,18 | 18,87 |
| 3 | С112-284 | Колоди будiвельнi | м3 | 0,011 | 1184,63 | 13,03 |
|  |  | Робота + матеріали | 100 м3 | 0,02 | 23027,50 | 460,55 |
| 23 | РН15-1-2 | Розбирання трубопроводiв з труб чавунних каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм | 100м | 0,065 | 3388,19 | 220,23 |
| 24 | РН2-12-1 | Улаштування основи під фундаменти | 100 м3 | 0,009 | 18727,72 | 168,55 |
| 1 | С112-26 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40- 75 мм, IV сорт | м3 | 0,0007308 | 1996,81 | 1,46 |
| 2 | С112-50 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19, 22 мм, IV сорт | м3 | 0,001179 | 1998,17 | 2,36 |
| 3 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,00459 | 14,11 | 0,06 |
|  |  | Робота + матеріали | 100 м3 | 0,009 | 19158,89 | 172,43 |
| 25 | С1421- 9552-2 | Пiсок природний, збагачений | шт/50кг | 30 | 29,62 | 888,60 |
| 26 | РН7-2-7 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100м2 | 0,49 | 3467,69 | 1699,17 |
| 27 | РН7-2-8 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | 100м2 | 0,49 | 2398,91 | 1175,47 |
| 28 | РН7-17-2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,49 | 2384,35 | 1168,33 |
| 1 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,049 | 14,11 | 0,69 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,49 | 2385,76 | 1169,02 |
| 29 | РН7-17-9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,49 | 1278,99 | 626,71 |
| 30 | РН20-17-19 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | 100м3 | 0,04 | 12678,64 | 507,15 |
| 1 | С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудiвельного та спецiального призначення, марка 400 | т | 1,664 | 2473,58 | 4116,04 |
| 2 | С142-10-2 | Вода | м3 | 1,2 | 14,11 | 16,93 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м3 | 0,04 | 116003,00 | 4640,12 |
| 31 | С1421- 9552-2 | Пiсок природний, збагачений | шт/50кг | 148 | 29,62 | 4383,76 |
| 32 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,49 | 6517,05 | 3193,35 |
| 1 | С111-330-6 | Суміш суха клейова Cerezit CМ 11 | кг | 254,8 | 5,65 | 1438,35 |
| 2 | С111-330-7 | Суміш суха клейова Cerezit CЕ 33 | кг | 22,54 | 61,35 | 1382,83 |
| 3 | С111-741- 78 | Плитка керамічна | м2 | 49,98 | 163,30 | 8161,73 |
| 4 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,2695 | 5,25 | 1,41 |
| 5 | С111-1624- 2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 9,8 | 13,69 | 134,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | С111-1638 | Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр 180х3 мм | шт | 0,5096 | 59,34 | 30,24 |
| 7 | С111-1850- 1 | Хрестик | шт | 353,78 | 0,41 | 145,05 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,49 | 29565,55 | 14487,12 |
| 33 | РН11-26-3 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,663 | 5068,63 | 3360,50 |
| 1 | С111-179 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1, 6х50 мм | т | 0,00007956 | 14602,74 | 1,16 |
| 2 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,003978 | 925,92 | 3,68 |
| 3 | С111-874 | Сiтка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 3,67302 | 110,73 | 406,71 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,663 | 5689,37 | 3772,05 |
| 34 | РН3-28-4 | Мурування окремих дiлянок внутрiшнiх стiн iз цегли | 100 м3 | 0,004 | 33924,52 | 135,70 |
| 1 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,0004 | 14,11 | 0,01 |
| 2 | С1422- 10936 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,16 | 4621,45 | 739,43 |
|  |  | Робота + матеріали | 100 м3 | 0,004 | 218785,00 | 875,14 |
| 35 | РН20-17-19 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | 100м3 | 0,0133 | 12678,64 | 168,63 |
| 1 | С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудiвельного та спецiального призначення, марка 400 | т | 0,55328 | 2473,58 | 1368,58 |
| 2 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,399 | 14,11 | 5,63 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м3 | 0,0133 | 116003,01 | 1542,84 |
| 36 | С1421- 9552-2 | Пiсок природний, збагачений | шт/50кг | 38,75 | 29,62 | 1147,78 |
| 37 | ЕН10-28-1 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,0341 | 3928,45 | 133,96 |
| 38 | С126-394-2 | Блок дверний зовнішній металопластиковий | м2 | 3,41 | 3832,82 | 13069,92 |
| 39 | ЕН10-20-2 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,11154 | 6211,38 | 692,82 |
| 1 | С112-73 | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi ширини, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 0, 000513084 | 1826,77 | 0,94 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,11154 | 6219,83 | 693,76 |
| 40 | С123-19-1 | Блоки вiконнi металопластикові | м2 | 11,154 | 1388,13 | 15483,20 |
| 41 | С111-196-2 | Піна монтажна | шт/бал | 3 | 92,01 | 276,03 |
| 42 | РН12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,25 | 1647,99 | 412,00 |
| 1 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 0,075 | 101,13 | 7,58 |
| 2 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0775 | 5,25 | 0,41 |
| 3 | С111-1626- 1 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 15,75 | 55,43 | 873,02 |
| 4 | С111-1895 | Шпаклiвка клейова | т | 0,00125 | 7903,57 | 9,88 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,25 | 5211,56 | 1302,89 |
| 43 | РН7-2-7 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100м2 | 1,1 | 3467,69 | 3814,46 |
| 44 | РН7-2-8 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | 100м2 | 1,1 | 2398,91 | 2638,80 |
| 45 | РН7-17-2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | 100м2 | 1,1 | 2384,35 | 2622,79 |
| 1 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,11 | 14,11 | 1,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 1,1 | 2385,76 | 2624,34 |
| 46 | РН7-17-9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 1,1 | 1278,99 | 1406,89 |
| 47 | РН20-17-19 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | 100м3 | 0,02 | 12678,64 | 253,57 |
| 1 | С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудiвельного та спецiального призначення, марка 400 | т | 0,832 | 2473,58 | 2058,02 |
| 2 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,6 | 14,11 | 8,47 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м3 | 0,02 | 116003,00 | 2320,06 |
| 48 | С1421- 9552-2 | Пiсок природний, збагачений | шт/50кг | 248 | 29,62 | 7345,76 |
| 49 | РН11-26-3 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,17 | 5068,63 | 861,67 |
| 1 | С111-179 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1, 6х50 мм | т | 0,0000204 | 14602,74 | 0,30 |
| 2 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,00102 | 925,92 | 0,94 |
| 3 | С111-874 | Сiтка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 0,9418 | 110,73 | 104,29 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,17 | 5689,41 | 967,20 |
| 50 | ЕН15-25-1 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,23 | 8988,29 | 2067,31 |
| 1 | С111-327-2 | Клей см 111 | кг | 161 | 8,22 | 1323,42 |
| 2 | С111-741- 78 | Плитка керамічна | м2 | 23,23 | 163,30 | 3793,46 |
| 3 | С111-1608 варіант 1 | Дрантя | кг | 0,115 | 6,25 | 0,72 |
| 4 | С111-1624- 2 варіант 2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 4,6 | 16,38 | 75,35 |
| 5 | С142-10-2 варіант 1 | Вода | м3 | 0,0391 | 16,93 | 0,66 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,23 | 31569,22 | 7260,92 |
| 51 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 1,1 | 6517,05 | 7168,76 |
| 1 | С111-330-6 | Суміш суха клейова Cerezit CМ 11 | кг | 572 | 5,65 | 3228,94 |
| 2 | С111-330-7 | Суміш суха клейова Cerezit CЕ 33 | кг | 50,6 | 61,35 | 3104,31 |
| 3 | С111-741- 78 | Плитка керамічна | м2 | 112,2 | 163,30 | 18322,26 |
| 4 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,605 | 5,25 | 3,18 |
| 5 | С111-1624- 2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 22 | 13,69 | 301,18 |
| 6 | С111-1638 | Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр 180х3 мм | шт | 1,144 | 59,34 | 67,88 |
| 7 | С111-1850- 1 | Хрестик | шт | 794,2 | 0,41 | 325,62 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 1,1 | 29565,57 | 32522,13 |
| 52 | РН14-62-6 | Улаштування грат вентиляцiйних площею до 0,2 м2 | виріб | 3 | 35,94 | 107,82 |
| 1 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,00012 | 925,92 | 0,11 |
| 2 | С111-1755- 1 | Грати вентиляційні | шт | 3 | 254,94 | 764,82 |
|  |  | Робота + матеріали | виріб | 3 | 290,92 | 872,75 |
| 53 | ЕН10-28-1 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,05115 | 3928,45 | 200,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | С111-196-2 | Піна монтажна | шт/бал | 5 | 92,01 | 460,05 |
| 55 | С126-394-2 | Блок дверний зовнішній металопластиковий | м2 | 5,115 | 3832,82 | 19604,87 |
| 56 | ЕН10-20-2 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,026 | 6211,38 | 161,50 |
| 1 | С112-73 | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi ширини, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,0001196 | 1826,77 | 0,22 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,026 | 6220,00 | 161,72 |
| 57 | С123-19-1 | Блоки вiконнi металопластикові | м2 | 2,6 | 1388,13 | 3609,14 |
| 58 | ЕН10-25-2 | Установлення дерев'яних пiдвiконних дошок на піні монтажній | 100м | 0,03 | 1249,47 | 37,48 |
| 1 | С123-393-2 | Доски подоконные пластиковые | м | 3 | 255,36 | 766,08 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,03 | 26785,33 | 803,56 |
| 59 | С111-196-2 | Піна монтажна | шт/бал | 3 | 92,01 | 276,03 |
| 60 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 20 | 56,38 | 1127,60 |
| 61 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 20 | 85,34 | 1706,80 |
|  |  | Всього по розділу 1 |  |  |  | 243753,51 |
|  |  | Розділ 2. електромонтажні роботи |  |  |  |  |
| 62 | РН17-13-1 | Демонтаж увiдно-розподiльних пристроїв | 1 шафа | 1 | 321,87 | 321,87 |
| 1 | С111-1513 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00012 | 19991,95 | 2,40 |
| 2 | С111-1848 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0,000306 | 32216,07 | 9,86 |
| 3 | С1544-92 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | кг | 0,036 | 58,37 | 2,10 |
| 4 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 0,6 | 18,01 | 10,81 |
|  |  | Робота + матеріали | 1 шафа | 1 | 347,04 | 347,04 |
| 63 | РН17-3-1 | Демонтаж кабелю | 100м | 0,6 | 442,64 | 265,58 |
| 64 | РН17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 2 | 182,24 | 364,48 |
| 65 | РН17-4-1 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,18 | 268,11 | 48,26 |
| 66 | РН17-4-3 | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | 100шт | 0,14 | 300,31 | 42,04 |
| 67 | РН17-13-1 | Монтаж увiдно-розподiльних пристроїв | 1 шафа | 1 | 536,42 | 536,42 |
| 1 | С111-1513 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0002 | 19991,95 | 4,00 |
| 2 | С111-1848 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0,00051 | 32216,07 | 16,43 |
| 3 | С130-1199- 1120 | Щит | шт | 1 | 818,36 | 818,36 |
| 4 | С1544-92 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | кг | 0,06 | 58,37 | 3,50 |
| 5 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 1 | 18,01 | 18,01 |
|  |  | Робота + матеріали | 1 шафа | 1 | 1396,72 | 1396,72 |
| 68 | РН20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 1,5 | 874,91 | 1312,37 |
| 69 | РН20-33-4 | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 1,5 | 870,53 | 1305,80 |
| 1 | С1425- 11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 0,165 | 774,85 | 127,85 |
|  |  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 100м | 1,5 | 955,77 | 1433,65 |
| 70 | РН17-5-2 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi по необштукатуренiй поверхнi | 100м | 2,6 | 1055,49 | 2744,27 |
| 1 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,0026 | 925,92 | 2,41 |
| 2 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,0013 | 14,11 | 0,02 |
| 3 | С1544-92 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | кг | 0,26 | 58,37 | 15,18 |
| 4 | С1545-267 | Труби полiвiнiлхлориднi | т | 0,002158 | 63972,34 | 138,05 |
|  |  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 100м | 2,6 | 1115,36 | 2899,93 |
| 71 | С152-100- 21 | Проводи ШВВП, число жил та перерiз 3х2,5мм2 | м | 100 | 22,47 | 2247,00 |
| 72 | С152-100- 18 | ШВВП 3х1,5 мм | м | 40 | 15,33 | 613,20 |
| 73 | С152-100- 19 | Проводи ШВВП, число жил та перерiз 2х1,5мм2 | м | 120 | 14,31 | 1717,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | С1512-13-5 | Коробки відгалужувальні У195МХЛ2 | шт | 6 | 3,07 | 18,42 |
| 75 | РН17-9-1 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах | 100м | 0,986 | 2680,62 | 2643,09 |
| 1 | С111-1809 | Сталь кругла | т | 0,0060146 | 20001,55 | 120,30 |
| 2 | С1110-177 | Втулки ущiльнювальнi | шт | 19,72 | 7,78 | 153,42 |
| 3 | С1113-79 | Лак БТ-577 | т | 0,00283968 | 10570,53 | 30,02 |
| 4 | С1522-38 | Припої олов'яно-свинцевi сурм'янистi в чушках, марка ПОССу25-2 | т | 0,000493 | 181379,76 | 89,42 |
| 5 | С1544-92 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | кг | 0,2958 | 58,37 | 17,27 |
| 6 | С1545-4 | Бiрка маркувальна | 100шт | 0,0986 | 42,00 | 4,14 |
| 7 | С1545-241 | Скобки для проводiв кабелiв дволапковi К729, К730 | 100шт | 1,59732 | 249,60 | 398,69 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,986 | 3505,43 | 3456,35 |
| 76 | С153-443- 11-4 | Кабель медный 5-х жильный 4 мм2 | м | 98,6 | 92,89 | 9158,95 |
| 77 | РН17-12-8 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,03 | 11616,54 | 348,50 |
| 1 | С111-850 | Гума листова вулканiзована кольорова | кг | 1,2 | 40,84 | 49,01 |
| 2 | С1514-3-14 | Автоматический выключатель 32 А 3х фазный | шт | 3 | 454,88 | 1364,64 |
|  |  | Робота + матеріали | 100шт | 0,03 | 58738,33 | 1762,15 |
| 78 | РН17-12-12 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напiвгерметичних 3-х фазних | 100шт | 0,1 | 1905,10 | 190,51 |
| 1 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,0002 | 925,92 | 0,19 |
| 2 | С130-1199- 111 | Розетка 3-фазная 5х32 | шт | 10 | 206,36 | 2063,60 |
| 3 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,0001 | 14,11 | - |
|  |  | Робота + матеріали | 100шт | 0,1 | 22543,00 | 2254,30 |
| 79 | РН17-12-12 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напiвгерметичних 1-х фазних | 100шт | 0,06 | 1905,10 | 114,31 |
| 1 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,00012 | 925,92 | 0,11 |
| 2 | С130-1199- 57 | Розетка | шт | 6 | 73,76 | 442,56 |
| 3 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,00006 | 14,11 | - |
|  |  | Робота + матеріали | 100шт | 0,06 | 9283,00 | 556,98 |
| 80 | РН17-12-6 | Установлення перемикачiв утопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,05 | 1348,03 | 67,40 |
| 1 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,0001 | 925,92 | 0,09 |
| 2 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,00005 | 14,11 | - |
| 3 | С1512-13-4 | Вимикач | шт | 5 | 66,31 | 331,55 |
|  |  | Робота + матеріали | 100шт | 0,05 | 7980,80 | 399,04 |
| 81 | РН17-12-7 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,04 | 8354,68 | 334,19 |
| 1 | С111-850 | Гума листова вулканiзована кольорова | кг | 1,2 | 40,84 | 49,01 |
| 2 | С130-1199- 90 | Вимикач автоматичний 20 а | шт | 4 | 68,66 | 274,64 |
|  |  | Робота + матеріали | 100шт | 0,04 | 16446,00 | 657,84 |
| 82 | РН17-11-10 | Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються в пiдвiсних стелях | 100шт | 0,05 | 8295,63 | 414,78 |
| 1 | С111-88 | Болти iз шестигранною головкою, дiаметр рiзьби 6 мм | т | 0,0002 | 24293,83 | 4,86 |
| 2 | С111-120 | Гайки шестиграннi, дiаметр рiзьби 6 мм | т | 0,0001 | 55277,47 | 5,53 |
| 3 | С1544-92 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | кг | 0,015 | 58,37 | 0,88 |
| 4 | С1545-101 | Стрiчка монтажна ЛМ | 100м | 0,0045 | 152,61 | 0,69 |
| 5 | С1547-7-10 | Світильник Led | комплект | 5 | 306,39 | 1531,95 |
|  |  | Робота + матеріали | 100шт | 0,05 | 39173,80 | 1958,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | РН15-28-2 | Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв каналiзацiї дiаметром 100 мм | шт | 1 | 538,52 | 538,52 |
| 1 | С111-1355 | Цемент гiпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,00192 | 4408,44 | 8,46 |
| 2 | С111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0,72 | 25,27 | 18,19 |
| 3 | С130-915 | Муфти насувнi до чавунних каналiзацiйних труб, дiаметр 100 мм | шт | 1 | 77,13 | 77,13 |
| 4 | С130-922 | Трiйники косi 60 градусiв до чавунних каналiзацiйних труб, дiаметр 100х100 мм | шт | 1 | 101,57 | 101,57 |
| 5 | С130-1170 | Заглушки чавуннi, дiаметр 100 мм | шт | 1 | 104,68 | 104,68 |
|  |  | Робота + матеріали | шт | 1 | 848,55 | 848,55 |
| 84 | РН17-12-12 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напiвгерметичних 3-х фазних | 100шт | 0,1 | 1905,10 | 190,51 |
| 1 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,0002 | 925,92 | 0,19 |
| 2 | С130-1199- 111 | Розетка 3-фазная 5х32 | шт | 10 | 206,36 | 2063,60 |
| 3 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,0001 | 14,11 | - |
|  |  | Робота + матеріали | 100шт | 0,1 | 22543,00 | 2254,30 |
| 85 | РН17-12-12 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напiвгерметичних 1-х фазних | 100шт | 0,06 | 1905,10 | 114,31 |
| 1 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,00012 | 925,92 | 0,11 |
| 2 | С130-1199- 57 | Розетка | шт | 6 | 73,76 | 442,56 |
| 3 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,00006 | 14,11 | - |
|  |  | Робота + матеріали | 100шт | 0,06 | 9283,00 | 556,98 |
| 86 | РН17-12-6 | Установлення перемикачiв утопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,05 | 1348,03 | 67,40 |
| 1 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,0001 | 925,92 | 0,09 |
| 2 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,00005 | 14,11 | - |
| 3 | С1512-13-4 | Вимикач | шт | 5 | 66,31 | 331,55 |
|  |  | Робота + матеріали | 100шт | 0,05 | 7980,80 | 399,04 |
| 87 | РН17-12-7 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,04 | 8354,68 | 334,19 |
| 1 | С111-850 | Гума листова вулканiзована кольорова | кг | 1,2 | 40,84 | 49,01 |
| 2 | С130-1199- 90 | Вимикач автоматичний 20 а | шт | 4 | 68,66 | 274,64 |
|  |  | Робота + матеріали | 100шт | 0,04 | 16446,00 | 657,84 |
| 88 | РН17-11-10 | Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються в пiдвiсних стелях | 100шт | 0,07 | 8295,63 | 580,69 |
| 1 | С111-88 | Болти iз шестигранною головкою, дiаметр рiзьби 6 мм | т | 0,00028 | 24293,83 | 6,80 |
| 2 | С111-120 | Гайки шестиграннi, дiаметр рiзьби 6 мм | т | 0,00014 | 55277,47 | 7,74 |
| 3 | С1544-92 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | кг | 0,021 | 58,37 | 1,23 |
| 4 | С1545-101 | Стрiчка монтажна ЛМ | 100м | 0,0063 | 152,61 | 0,96 |
| 5 | С1547-7-10 варіант 1 | Світильник Led | комплект | 7 | 612,39 | 4286,73 |
|  |  | Робота + матеріали | 100шт | 0,07 | 69773,57 | 4884,15 |
|  |  | Всього по розділу 2 |  |  |  | 42511,05 |
|  |  | Розділ 3. вентиляція |  |  |  |  |
| 89 | РН15-114-2 | Розбирання сталевих повiтроводiв дiаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталi товщиною до 0,9 мм | м2 | 33 | 21,36 | 704,88 |
| 90 | РН15-121-1 | Прокладання повiтроводiв дiаметром до 200 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,164 | 11273,88 | 1848,92 |
| 1 | С111-1848 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0,00246 | 32216,07 | 79,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | С130-1124 | Повiтроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних лiнiй сталi товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр до 200 мм | м2 | 16,4 | 1020,58 | 16737,51 |
| 3 | С130-1199- 5 | Кріплення трубопроводів із дюбель- шурупом 60 мм | шт | 16,4 | 71,49 | 1172,44 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,164 | 120964,15 | 19838,12 |
| 91 | М7-186-1 | Монтаж димососа однобiчного всмоктування, маса 0,67 т | шт | 1 | 1364,90 | 1364,90 |
| 1 | С113-2088- 5 | Димосос | шт | 1 | 15417,96 | 15417,96 |
|  |  | Робота + матеріали | шт | 1 | 16782,86 | 16782,86 |
|  |  | Всього по розділу 3 |  |  |  | 37325,86 |
|  |  | Розділ 4. Мережі водо та теплопостачання, каналізації |  |  |  |  |
| 92 | РН15-18-1 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм | 100м | 0,08 | 2710,35 | 216,83 |
| 1 | С111-1815- 3 | Вузли ПВХ каналізаційні, монтажні, укрупнені 50 мм "В А Л Р О М " | м | 8 | 251,92 | 2015,36 |
| 2 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,0312 | 14,11 | 0,44 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,08 | 27907,88 | 2232,63 |
| 93 | РН15-18-2 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 150 мм | 100м | 0,03 | 2602,02 | 78,06 |
| 1 | С111-1828- 5 варіант 1 | Вузли укрупнені каналізаційні 150 мм зовнішні | м | 3 | 353,11 | 1059,33 |
| 2 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,0471 | 14,11 | 0,66 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,03 | 37935,00 | 1138,05 |
| 94 | РН15-3-1 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | 100к-т | 0,03 | 2243,71 | 67,31 |
| 95 | РН15-19-1 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм | 100м | 0,32 | 2328,65 | 745,17 |
| 1 | С111-1815- 5 | Вузли ППР труб, монтажні, укрупнені 20 мм | м | 32 | 151,17 | 4837,44 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,32 | 17445,66 | 5582,61 |
| 96 | РН15-47-1 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | 100шт | 0,03 | 3818,76 | 114,56 |
| 97 | РН15-59-1 | Перегрупування секцiй радiаторiв | 100секц. | 0,14 | 3976,08 | 556,65 |
| 1 | С111-63 | Ацетилен розчинений технiчний, марка А | т | 0,0000938 | 29667,49 | 2,78 |
| 2 | С111-324 | Кисень технiчний газоподiбний | м3 | 0,0602 | 3,80 | 0,23 |
| 3 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний | т | 0,00168 | 13943,57 | 23,43 |
| 4 | С111-628 | Олiфа комбiнована К-3 | т | 0,0007 | 42817,02 | 29,97 |
| 5 | С111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0,7 | 25,27 | 17,69 |
| 6 | С130-1199- 27 | Ніппель 32 /32 мм | шт | 14 | 58,46 | 818,44 |
| 7 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,07 | 14,11 | 0,99 |
|  |  | Робота + матеріали | 100секц. | 0,14 | 10358,43 | 1450,18 |
| 98 | РН15-15-4 | Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 32 мм | 100м | 0,165 | 962,56 | 158,82 |
| 1 | С111-63 | Ацетилен розчинений технiчний, марка А | т | 0,00004422 | 29667,49 | 1,31 |
| 2 | С111-254 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,00000132 | 5255,97 | 0,01 |
| 3 | С111-324 | Кисень технiчний газоподiбний | м3 | 0,048048 | 3,80 | 0,18 |
| 4 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний | т | 0,00000726 | 13943,57 | 0,10 |
| 5 | С111-807 | Дрiт зварювальний легований, дiаметр 4 мм | т | 0,000066 | 16860,02 | 1,11 |
| 6 | С111-1668 | Олiфа натуральна | кг | 0,0033 | 74,86 | 0,25 |
| 7 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,07458 | 14,11 | 1,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | С1545-159 | Очiс льняний | т | 0,0000033 | 13133,09 | 0,04 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,165 | 987,09 | 162,87 |
| 99 | РН15-15-4 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 32 мм | 100м | 0,165 | 2406,42 | 397,06 |
| 1 | С111-63 | Ацетилен розчинений технiчний, марка А | т | 0,00011055 | 29667,49 | 3,28 |
| 2 | С111-254 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,0000033 | 5255,97 | 0,02 |
| 3 | С111-324 | Кисень технiчний газоподiбний | м3 | 0,12012 | 3,80 | 0,46 |
| 4 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний | т | 0,00001815 | 13943,57 | 0,25 |
| 5 | С111-807 | Дрiт зварювальний легований, дiаметр 4 мм | т | 0,000165 | 16860,02 | 2,78 |
| 6 | С111-1668 | Олiфа натуральна | кг | 0,00825 | 74,86 | 0,62 |
| 7 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,18645 | 14,11 | 2,63 |
| 8 | С1530-102- 12 | Вузел зі сталевої труби із байпасом (фільтр, крани, муфти згони) діам 32 | м | 16,5 | 306,21 | 5052,47 |
| 9 | С1545-159 | Очiс льняний | т | 0,00000825 | 13133,09 | 0,11 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,165 | 33088,97 | 5459,68 |
| 100 | РН15-90-1 | Установлення опалювальних радiаторiв чавунних | 100кВт | 0,046 | 4771,23 | 219,48 |
| 1 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний | т | 0,00012788 | 13943,57 | 1,78 |
| 2 | С111-1668 | Олiфа натуральна | кг | 0,064032 | 74,86 | 4,79 |
| 3 | С130-485-1 | Кронштейни для крiплення радiаторiв до цегляних та бетонних стiн, довжина кронштейна 332 мм | 100шт | 0,03542 | 135,89 | 4,81 |
| 4 | С1425- 11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,002323 | 684,94 | 1,59 |
| 5 | С1545-159 | Очiс льняний | т | 0,00006946 | 13133,09 | 0,91 |
| 6 | С1630-85 | Кронштейни радiаторнi на цегляних та бетонних стiнах, довжина кронштейна 131 мм | 100шт | 0,03588 | 169,77 | 6,09 |
|  |  | Робота + матеріали | 100кВт | 0,046 | 5205,43 | 239,45 |
| 101 | С130-1199- 393 | Комплект заглушек и прокладок Даймонт 15 мм | шт | 6 | 61,42 | 368,52 |
| 102 | Е16-17-1 | Установлення клапанiв відключення | шт | 6 | 137,68 | 826,08 |
| 1 | С111-1522 | Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00054 | 21654,45 | 11,69 |
| 2 | С130-39 | Болти з гайками та шайбами, дiаметр 12 мм | т | 0,00744 | 18036,76 | 134,19 |
| 3 | С130-980 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 25 мм | шт | 6 | 76,96 | 461,76 |
| 4 | С1541-67-1 | Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина 2 мм, дiаметр 50 мм | 1000шт | 0,006 | 1029,44 | 6,18 |
|  |  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | шт | 6 | 239,98 | 1439,90 |
| 103 | С1630-542- 2 | Клапани відключення діаметром 1/2" | шт | 6 | 148,01 | 888,06 |
| 104 | РН15-125-1 | Установлення зонтiв над устаткуванням | м2 | 2 | 64,04 | 128,08 |
| 1 | С111-1848 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0,00012 | 32216,07 | 3,87 |
| 2 | С111-1870 | Шайби | т | 0,00006 | 13957,47 | 0,84 |
| 3 | С1630-76 | Зонти витяжнi над устаткуванням iз листової гарячекатаної та сортової сталi | м2 | 2 | 970,34 | 1940,68 |
| 4 | С1630-114 | Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути] | кг | 11,72 | 15,86 | 185,88 |
|  |  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | м2 | 2 | 1129,68 | 2259,35 |
| 105 | РН15-37-1 | Установлення нагрiвачiв iндивiдуальних водяних | 10к-т | 0,1 | 5887,16 | 588,72 |
| 1 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний | т | 0,000024 | 13943,57 | 0,33 |
| 2 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,002 | 5,25 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | С111-1668 | Олiфа натуральна |  |  |  |  | кг | 0,012 |  |  | 74,86 | 0,90 |
| 4 | С1425- 11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 |  |  |  |  | м3 | 0,002 |  |  | 800,63 | 1,60 |
| 5 | С1545-159 | Очiс льняний |  |  |  |  | т | 0,00001 |  |  | 13133,09 | 0,13 |
|  |  | Робота + матеріали |  |  |  |  | 10к-т | 0,1 |  |  | 5916,90 | 591,69 |
| 106 | РН15-33-3 | Установлення змiшувачiв |  |  |  |  | 10шт | 0,3 |  |  | 537,81 | 161,34 |
| 1 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний |  |  |  |  | т | 0,000078 |  |  | 13943,57 | 1,09 |
| 2 | С111-587 | Масло iндустрiйне И-20А |  |  |  |  | т | 0,000006 |  |  | 5667,27 | 0,03 |
| 3 | С111-1608 | Дрантя |  |  |  |  | кг | 0,015 |  |  | 5,25 | 0,08 |
| 4 | С111-1668 | Олiфа натуральна |  |  |  |  | кг | 0,039 |  |  | 74,86 | 2,92 |
| 5 | С130-644-2 | Змішувач |  |  |  |  | шт | 3 |  |  | 1022,14 | 3066,42 |
| 6 | С1545-159 | Очiс льняний |  |  |  |  | т | 0,000039 |  |  | 13133,09 | 0,51 |
|  |  | Робота + матеріали |  |  |  |  | 10шт | 0,3 |  |  | 10774,63 | 3232,39 |
|  |  | Всього по розділу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25227,25 |
|  |  | Всього по локальному кошторису |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348817,67 |
| Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348817,67 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Робота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103880,49 |
| Матеріали та устаткування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244937,18 |
| Додаткові витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6294,96 |
| у тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6294,96 |
| РАЗОМ без Єдиного податку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355112,63 |
| Єдиний податок за ставкою 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18690,11 |
| РАЗОМ з урахуванням Єдиного податку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373802,74 |
| Керівник підприємства (організації) замовника |  |  |  |  | Керівник генеральної підрядної організації |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________ |  |  |  |  | _________________ |  |  |  |  |  |  |  |