|  |  |  | Форма №8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |
|  |  |  | ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |
|  |  |  | ___________________ |  |  |  |
|  |  |  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |  |  |  |
|  |  |  | “_____” ____________________________20__ р. |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| На загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Демонтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т |  | т | 1,2 |  |  |
| 2 | Звалювання з кореня дерев м'яких порiд, дiаметр стовбура бiльше 32 см |  | шт | 4 |  |  |
| 3 | Корчування пнiв з перемiщенням до 10 м, дiаметр пня бiльше 34 см |  | пнiв | 4 |  |  |
| 4 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв механiзованим способом |  | м3 | 73,92 |  |  |
| 5 | Розбирання цементнобетонних покриттiв |  | м3 | 6 |  |  |
| 6 | Розбирання чорних щебеневих покриттiв та основ |  | м3 | 166,32 |  |  |
| 7 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 393,984 |  |  |
| 8 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 15 км |  | т | 393,984 |  |  |
| 9 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 |  | м3 | 323,4 |  |  |
| 10 | Перевезення грунту до 10 км |  | т | 517,44 |  |  |
| 11 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 |  | м3 | 323,4 |  |  |
|  | ОСНОВА ПОЛЯ |  |  |  |  |  |
| 12 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні |  | м2 | 924 |  |  |
| 13 | Улаштування нижнього шару двошарової основи із щебню фр. 20-40 мм товщиною 15 см |  | м2 | 924 |  |  |
| 14 | Улаштування основи зі щебеню фр. 20-40 мм, при зміні товщини на кожний 1 см додавати до норм 27-13-1, 27- 13-3 (шар 20 см) |  | м2 | 924 |  |  |
| 15 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню фр. 5-20 мм за товщини 15 см |  | м2 | 924 |  |  |
| 16 | Улаштування основи зі щебеню фр. 5-20 мм, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до 10 см |  | м2 | -924 |  |  |
| 17 | Улаштування вирівнювальних шарів основи зі щебеню фр. 0-2 мм автогрейдером |  | м3 | 46,2 |  |  |
| 18 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм |  | м | 128 |  |  |
| 19 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм |  | м2 | 25,6 |  |  |
| 20 | Перевезення грунту до 10 км |  | т | 8 |  |  |
|  | ШТУЧНИЙ ГАЗОН |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Улаштування покриттів на клеї зі зварюванням полотнища у стиках з штучної трави |  |  | м2 |  | 924 |  |  |  |
| 22 | Затирання поверхнi пiском |  |  | м2 |  | 924 |  |  |  |
| 23 | Затирання поверхнi гiдроiзоляцiї гумовою крихтою |  |  | м2 |  | 924 |  |  |  |
| 24 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей по металевим стовпам , висотою до 2,2 м (панелi зi зварною сiткою) |  |  | м |  | 128 |  |  |  |
| 25 | Улаштування хвiрток металевих |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 26 | Улаштування ворiт двостулкових з установленням металевих стовпiв |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 27 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну |  |  | м3 |  | 0,42 |  |  |  |
| 28 | Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних |  |  | м3 |  | 0,4 |  |  |  |
| 29 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  |  |
| 30 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т |  |  | т |  | 0,347 |  |  |  |
| 31 | Затирання поверхнi пiском |  |  | м2 |  | 18,2 |  |  |  |
| 32 | Затирання поверхнi гiдроiзоляцiї гумовою крихтою |  |  | м2 |  | 18,2 |  |  |  |
| 33 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 |  |  | м3 |  | 42 |  |  |  |
| 34 | Перевезення грунту до 10 км |  |  | т |  | 67,2 |  |  |  |
| 35 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 |  |  | м3 |  | 42 |  |  |  |
| 36 | Улаштування нижнього шару двошарової основи із щебню фр. 20-40 мм товщиною 15 см |  |  | м2 |  | 140 |  |  |  |
| 37 | Улаштування основи зі щебеню фр. 20-40 мм, при зміні товщини на кожний 1 см додавати до норм 27-13-1, 27- 13-3 (шар 20 см) |  |  | м2 |  | 140 |  |  |  |
| 38 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню фр. 5-20 мм за товщини 15 см |  |  | м2 |  | 140 |  |  |  |
| 39 | Улаштування основи зі щебеню фр. 5-20 мм, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до 10 см |  |  | м2 |  | -140 |  |  |  |
| 40 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 100 мм до 150 мм |  |  | м |  | 48 |  |  |  |
| 41 | Улаштування цементобетонного покриття з укладанням сітки металевої |  |  | м2 |  | 140 |  |  |  |
| 42 | Улаштування покриття з плівки |  |  | м2 |  | 140 |  |  |  |
| 43 | Улаштування безпечного гумового покриття майданчика |  |  | м2 |  | 140 |  |  |  |
| 44 | Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних |  |  | м3 |  | 6,11 |  |  |  |
| 45 | Улаштування огородження висотою до 4,0 м з установленням стовпiв |  |  | м2 |  | 124,8 |  |  |  |
| 46 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т |  |  | т |  | 2,83 |  |  |  |
| 47 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т |  |  | т |  | 0,63 |  |  |  |
| 48 | Монтаж свiтильникiв для LED ламп, якi встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп 1 шт |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |
| Склав ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |