| Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ №24 по вул. Фізкультурній, 5 в м. Чернівці із влаштуванням поля для гри у міні-футбол, гандбол зі штучним покриттям та зовнішнього спортивного комплексу (WORKOUT) із безпечним покриттям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ №24 по вул. Фізкультурній, 5 в м. Чернівці із влаштуванням поля для гри у міні-футбол, гандбол зі штучним покриттям та зовнішнього спортивного комплексу (WORKOUT) із безпечним покриттям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основа: |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  |  |  | 2226,225 |  | тис. грн. |  |  |  |
| креслення (специфікації ) № |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  | 3,28944 |  | тис.люд.-год. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  | 173,523 |  | тис. грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  |  |  | 3,6 |  | розряд |  |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на “28 травня” 2019 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |  | Вартість одиниці, грн. |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.-год. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин |  | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин |  | не зайнятих обслуговуванням машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  |  | в тому числі за- робітної плати |  | тих, що обслуговують машини |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю |  | всього |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
|  |  |  | Роздiл 1. Підготовчі та земляні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | РН20-12-1 К=0,4 | Демонтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т | 1т | 1,2 |  | 2451,97 2090,36 | 337,64 5,22 |  | 2942 | 2508 | 405 6 |  | 35,484 0,0992 |  | 42,58 0,12 |
| 2 |  | РН18-111-4 | Звалювання з кореня дерев м'яких порiд, дiаметр стовбура бiльше 32 см | 100шт | 0,04 |  | 2835,35 2293,87 | __-__ - |  | 113 | 92 | __-__ - |  | 44,68 - |  | 1,79 - |
| 3 |  | РН18-112-4 | Корчування пнiв з перемiщенням до 10 м, дiаметр пня бiльше 34 см | 100 пнiв | 0,04 |  | 7971,17 239,50 | 7731,67 1737,43 |  | 319 | 10 | 309 69 |  | 5,65 37,324 |  | 0,23 1,49 |
| 4 |  | РН18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв механiзованим способом | 100м3 | 0,7392 |  | 19015,56 8122,77 | 10892,79 3308,79 |  | 14056 | 6004 | 8052 2446 |  | 191,62 62,1681 |  | 141,65 45,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | РН18-1-7 | Розбирання цементнобетонних покриттiв | 100м3 | 0,06 | 16958,69 5415,32 | 11543,37 3445,91 | 1018 | 325 | 693 207 | 127,75 62,478 | 7,67 3,75 |
| 6 | РН18-1-4 | Розбирання чорних щебеневих покриттiв та основ | 100м3 | 1,6632 | 5348,03 1193,70 | 4154,33 849,71 | 8895 | 1985 | 6910 1413 | 28,16 13,1907 | 46,84 21,94 |
| 7 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 3,93984 | 1667,86 140,31 | 1527,55 476,79 | 6571 | 553 | 6018 1878 | 3,31 8,554 | 13,04 33,7 |
| 8 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 15 км | т | 393,984 | 86,94 - | 86,94 - | 34253 | - | 34253 - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | Е1-18-5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,3234 | 34352,83 1945,70 | 32407,13 9600,69 | 11110 | 629 | 10481 3105 | 45,9 170,7905 | 14,84 55,23 |
| 10 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 517,44 | 61,57 - | 61,57 9,36 | 31859 | - | 31859 4843 | __-__ 0,161 | __-__ 83,31 |
| 11 | Е1-20-1 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,3234 | 2194,01 195,84 | 1998,17 455,01 | 710 | 63 | 647 147 | 4,62 6,6396 | 1,49 2,15 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 |  |  |  |  | 111846 | 12169 | 99627 14114 |  | 270,13 247,64 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 111846 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 26283 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 9702 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 25,61 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 2086 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 121548 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 |  |  |  |  | 121548 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 2. Футбольне поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОСНОВА ПОЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ЕН27-20-4 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | 1000м2 | 0,924 | 1879,20 1879,20 | __-__ - | 1736 | 1736 | __-__ - | 43,49 - | 40,18 - |
| 13 | С111-1715 варіант 1 | Геотекстиль | м2 | 1016,4 | 17,46 - | __-__ - | 17746 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | ЕН27-13-3 | Улаштування нижнього шару двошарової основи із щебню фр. 20-40 мм товщиною 15 см | 1000м2 | 0,924 | 8525,51 1281,25 | 7244,26 1819,35 | 7878 | 1184 | 6694 1681 | 28,29 27,8426 | 26,14 25,73 |
| 15 | ЕН27-13-4 к=5 | Улаштування основи зі щебеню фр. 20-40 мм, при зміні товщини на кожний 1 см додавати до норм 27-13-1, 27-13-3 (шар 20 см) | 1000м2 | 0,924 | 562,22 - | 562,22 118,51 | 519 | - | 519 110 | __-__ 1,742 | __-__ 1,61 |
| 16 | С1421-9471 варіант 1 | Щебiнь, фракцiя 20-40 мм | м3 | 232,848 | 453,33 - | __-__ - | 105557 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 17 | ЕН27-13-2 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню фр. 5-20 мм за товщини 15 см | 1000м2 | 0,924 | 13889,91 1450,64 | 12439,27 2981,73 | 12834 | 1340 | 11494 2755 | 32,03 45,3399 | 29,6 41,89 |
| 18 | ЕН27-13-4 к=10 | Улаштування основи зі щебеню фр. 5-20 мм, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до 10 см | 1000м2 | -0,924 | 516,43 - | 516,43 117,60 | -477 | - | -477 -109 | __-__ 1,716 | __-__ -1,59 |
| 19 | С1421-9469 варіант 1 | Щебiнь, фракцiя 5-20 мм | м3 | 58,212 | 453,33 - | __-__ - | 26389 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 20 | ЕН27-12-3 | Улаштування вирівнювальних шарів основи зі щебеню фр. 0-2 мм автогрейдером | 100м3 | 0,462 | 4032,99 847,71 | 3185,28 818,49 | 1863 | 392 | 1471 378 | 18,88 12,5532 | 8,72 5,8 |
| 21 | С1421-9468 варіант 1 | Гранітний відсів | м3 | 58,212 | 483,33 - | __-__ - | 28136 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 22 | ЕН27-66-4 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм | 100 м | 1,28 | 3782,19 3782,19 | __-__ - | 4841 | 4841 | __-__ - | 81,25 - | 104 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | С1424-11600 варіант 3 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 1,938 | 1641,67 - | __-__ - | 3182 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 24 | РН18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 0,256 | 962,60 156,84 | 805,76 248,30 | 246 | 40 | 206 64 | 3,7 4,438 | 0,95 1,14 |
| 25 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 8 | 61,57 - | 61,57 9,36 | 493 | - | 493 75 | __-__ 0,161 | __-__ 1,29 |
| 26 | & С1416- 8684-1-И3 варіант 1 | Каменi бортовi, 100.20.8 | шт | 128 | 91,67 - | __-__ - | 11734 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | ШТУЧНИЙ ГАЗОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ЕН11-39-3 | Улаштування покриттів на клеї зі зварюванням полотнища у стиках з штучної трави | 100м2 | 9,24 | 3818,66 3555,04 | __-__ - | 35284 | 32849 | __-__ - | 70,05 - | 647,26 - |
| 28 | & С111-563- 1 варіант 1 | Штучна трава | м2 | 924 | 553,14 - | __-__ - | 511101 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 29 | & С111-563- 1 варіант 2 | Розмітка з трави | м2 | 18 | 655,14 - | __-__ - | 11793 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 30 | & С111- 1678-1-И0 варіант 1 | З'єднувальна смуга, шир. 40 см | м | 600 | 33,34 - | __-__ - | 20004 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 31 | С111-327 варіант 1 | Клей двокомпонентний | кг | 224,4 | 399,34 - | __-__ - | 89612 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 32 | ЕН11-7-1 | Затирання поверхнi пiском | 100м2 | 9,24 | 642,91 642,91 | __-__ - | 5940 | 5940 | __-__ - | 13,94 - | 128,81 - |
| 33 | С1421-9551- 1 варіант 1 | Пiсок кварцевий сухий обезпилений | т | 17 | 2283,33 - | __-__ - | 38817 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 34 | ЕН11-7-1 | Затирання поверхнi гiдроiзоляцiї гумовою крихтою | 100м2 | 9,24 | 642,91 642,91 | __-__ - | 5940 | 5940 | __-__ - | 13,94 - | 128,81 - |
| 35 | & С111-850- 1 варіант 1 | Гумова крихта SBR (гранули гумові) | кг | 6000 | 14,91 - | __-__ - | 89460 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 |  |  |  |  | 1030628 | 54262 | 20400 4954 |  | 1114,47 75,87 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 1030628 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 955966 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 59216 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 22029 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 58,89 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 4796 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 1052657 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 |  |  |  |  | 1052657 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Огорожа поля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Е7-24-12 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей по металевим стовпам , висотою до 2,2 м (панелi зi зварною сiткою) | 100м | 1,28 | 11228,12 11228,12 | __-__ - | 14372 | 14372 | __-__ - | 216,05 - | 276,54 - |
| 37 | С1424-11600 варіант 3 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 4,6 | 1641,67 - | __-__ - | 7552 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 38 | & С126- 1215-2-1 варіант 1 | Комплект огорожі висотою 3м | м | 84 | 1824,16 - | __-__ - | 153229 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 39 | & С126- 1215-1-1 варіант 1 | Комплект огорожі висотою 4м | м | 44 | 2259,09 - | __-__ - | 99400 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 40 | Е7-25-10 | Улаштування хвiрток металевих | 100шт | 0,02 | 5908,32 5908,32 | __-__ - | 118 | 118 | __-__ - | 129,2 - | 2,58 - |
| 41 | & С126- 1215-23 варіант 1 | Хвіртка комплект | шт | 2 | 6751,41 - | __-__ - | 13503 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 |  |  |  |  | 288174 | 14490 | __-__ - |  | 279,12 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 288174 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 273684 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 14490 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 5305 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 13,81 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 1124 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 293479 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3 |  |  |  |  | 293479 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Монтаж воріт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Е7-25-1 | Улаштування ворiт двостулкових з установленням металевих стовпiв | 100шт | 0,02 | 185561,84 137670,54 | __-__ - | 3711 | 2753 | __-__ - | 2581 - | 51,62 - |
| 43 | & 550101- 32-1-И41 варіант 1 | Ворота для міні - футболу | шт | 2 | 6811,91 - | __-__ - | 13624 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 44 | & 550101- 192 варіант 1 | Сiтка для міні-футболу (комплект) | шт | 2 | 3123,10 - | __-__ - | 6246 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 |  |  |  |  | 23581 | 2753 | __-__ - |  | 51,62 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 23581 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 20828 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 2753 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 998 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 2,55 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 24579 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 4 |  |  |  |  | 24579 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Волейбол, баскетбол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Е1-165-2 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну | 100м3 | 0,0042 | 20177,64 20177,64 | __-__ - | 85 | 85 | __-__ - | 476 - | 2 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | ЕН6-1-13 | Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних | 100м3 | 0,004 | 206161,89 28927,98 | __-__ - | 825 | 116 | __-__ - | 598,18 - | 2,39 - |
| 47 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,002 | 6141,37 6141,37 | __-__ - | 12 | 12 | __-__ - | 150,45 - | 0,3 - |
| 48 | РН20-12-2 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т | 1т | 0,347 | 6330,16 4075,98 | 1550,71 275,78 | 2197 | 1414 | 538 96 | 69,19 4,1211 | 24,01 1,43 |
| 49 | К536161-600 варіант 1 | Стійки волейбольні з сіткою (комплект) | шт | 1 | 18770,00 - | __-__ - | 18770 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 50 | К536196- 1100 варіант 1 | Стійка баскетбольна з щитом та сіткою | шт | 2 | 19294,53 - | __-__ - | 38589 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 51 | & С111-563- 1 варіант 2 | Розмітка з трави | м2 | 18,2 | 655,14 - | __-__ - | 11924 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 52 | & С111- 1678-1-И0 варіант 1 | З'єднувальна смуга, шир. 40 см | м | 78 | 33,34 - | __-__ - | 2601 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 53 | С111-327 варіант 1 | Клей двокомпонентний | кг | 51 | 399,34 - | __-__ - | 20366 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 54 | ЕН11-7-1 | Затирання поверхнi пiском | 100м2 | 0,182 | 642,91 642,91 | __-__ - | 117 | 117 | __-__ - | 13,94 - | 2,54 - |
| 55 | С1421-9551- 1 варіант 1 | Пiсок кварцевий сухий обезпилений | т | 0, 1589952 | 2283,33 - | __-__ - | 363 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 56 | ЕН11-7-1 | Затирання поверхнi гiдроiзоляцiї гумовою крихтою | 100м2 | 0,182 | 642,91 642,91 | __-__ - | 117 | 117 | __-__ - | 13,94 - | 2,54 - |
| 57 | & С111-850- 1 варіант 1 | Гумова крихта SBR (гранули гумові) | кг | 160 | 14,91 - | __-__ - | 2386 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 |  |  |  |  | 98352 | 1861 | 538 96 |  | 33,78 1,43 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 98352 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 95953 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 1957 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 99052 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 5 |  |  |  |  | 99052 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Спортивний комплекс (work out) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Е1-18-5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,042 | 34352,83 1945,70 | 32407,13 9600,69 | 1443 | 82 | 1361 403 | 45,9 170,7905 | 1,93 7,17 |
| 59 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 67,2 | 61,57 - | 61,57 9,36 | 4138 | - | 4138 629 | __-__ 0,161 | __-__ 10,82 |
| 60 | Е1-20-1 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,042 | 2194,01 195,84 | 1998,17 455,01 | 92 | 8 | 84 19 | 4,62 6,6396 | 0,19 0,28 |
| 61 | ЕН27-13-3 | Улаштування нижнього шару двошарової основи із щебню фр. 20-40 мм товщиною 15 см | 1000м2 | 0,14 | 8525,51 1281,25 | 7244,26 1819,35 | 1194 | 179 | 1015 255 | 28,29 27,8426 | 3,96 3,9 |
| 62 | ЕН27-13-4 к=5 | Улаштування основи зі щебеню фр. 20-40 мм, при зміні товщини на кожний 1 см додавати до норм 27-13-1, 27-13-3 (шар 20 см) | 1000м2 | 0,14 | 562,22 - | 562,22 118,51 | 79 | - | 79 17 | __-__ 1,742 | __-__ 0,24 |
| 63 | С1421-9471 варіант 1 | Щебiнь, фракцiя 20-40 мм | м3 | 35,28 | 453,33 - | __-__ - | 15993 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 64 | ЕН27-13-2 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню фр. 5-20 мм за товщини 15 см | 1000м2 | 0,14 | 13889,91 1450,64 | 12439,27 2981,73 | 1945 | 203 | 1742 417 | 32,03 45,3399 | 4,48 6,35 |
| 65 | ЕН27-13-4 к=10 | Улаштування основи зі щебеню фр. 5-20 мм, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до 10 см | 1000м2 | -0,14 | 516,43 - | 516,43 117,60 | -72 | - | -72 -16 | __-__ 1,716 | __-__ -0,24 |
| 66 | С1421-9469 варіант 1 | Щебiнь, фракцiя 5-20 мм | м3 | 8,82 | 453,33 - | __-__ - | 3998 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | ЕН27-66-5 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 100 мм до 150 мм | 100 м | 0,48 | 17043,92 4282,24 | 472,29 142,88 | 8181 | 2055 | 227 69 | 92,85 2,115 | 44,57 1,02 |
| 68 | ЕН27-32-2 | Улаштування цементобетонного покриття з укладанням сітки металевої | 100 м2 | 1,4 | 26375,30 1410,94 | 92,00 - | 36925 | 1975 | 129 - | 28,83 - | 40,36 - |
| 69 | С124-65 варіант 1 | Сітка арматурна А240С діаметром 6мм, 150х150мм | т | 0,86 | 27079,94 - | __-__ - | 23289 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 70 | ЕН11-5-1 | Улаштування покриття з плівки | 100м2 | 1,4 | 12153,55 12153,55 | __-__ - | 17015 | 17015 | __-__ - | 218,04 - | 305,26 - |
| 71 | С111-1720 варіант 1 | Плівка під гумове покриття | м2 | 140 | 99,00 - | __-__ - | 13860 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 72 | С111-330 варіант 1 | Клей для плівки | кг | 37,5 | 140,38 - | __-__ - | 5264 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 73 | ЕН11-21-3 | Улаштування безпечного гумового покриття майданчика | 100м2 | 1,4 | 8121,38 8121,38 | __-__ - | 11370 | 11370 | __-__ - | 170,01 - | 238,01 - |
| 74 | С111-1715 варіант 2 | Комплекс матеріалів безпечного гумового покриття | м2 | 140 | 655,00 - | __-__ - | 91700 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 75 | & С111-339- 1 | Клей для гумового покриття | кг | 43,2 | 193,91 - | __-__ - | 8377 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 76 | ЕН6-1-13 | Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних | 100м3 | 0,0611 | 216589,35 28927,98 | __-__ - | 13234 | 1767 | __-__ - | 598,18 - | 36,55 - |
| 77 | РН18-72-4 заст. | Улаштування огородження висотою до 4,0 м з установленням стовпiв | 100м2 | 1,248 | 44992,85 3499,72 | __-__ - | 56151 | 4368 | __-__ - | 76,53 - | 95,51 - |
| 78 | РН20-12-2 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т | 1т | 2,83 | 6330,16 4075,98 | 1550,71 275,78 | 17914 | 11535 | 4389 780 | 69,19 4,1211 | 195,81 11,66 |
| 79 | К536161-100 варіант 2 | СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС S-50, Серія «WORKOUT» | шт | 1 | 181800,00 - | __-__ - | 181800 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 6 |  |  |  |  | 513890 | 50557 | 13092 2573 |  | 966,63 41,2 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 513890 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 450241 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 53130 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 19339 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 49,88 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 4063 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 533229 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 6 |  |  |  |  | 533229 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. Освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | & С1633-891 варіант 1 | Опори металеві EIMONT | м.п. | 36 | 758,70 - | __-__ - | 27313 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 81 | РН20-12-2 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т | 1т | 0,63 | 6330,16 4075,98 | 1550,71 275,78 | 3988 | 2568 | 977 174 | 69,19 4,1211 | 43,59 2,6 |
| 82 | РН17-11-1 | Монтаж свiтильникiв для LED ламп, якi встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп 1 шт | 100шт | 0,04 | 14937,17 8052,17 | __-__ - | 597 | 322 | __-__ - | 156,84 - | 6,27 - |
| 83 | С1547-7 варіант 1 | Світильник вуличний Opple LED Streetlight 120W Solarpowered | шт | 4 | 17176,93 - | __-__ - | 68708 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 7 |  |  |  |  | 100606 | 2890 | 977 174 |  | 49,86 2,6 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 100606 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 96739 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 3064 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 1076 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 101682 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 7 |  |  |  |  | 101682 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  | 2167077 | 138982 | 134634 21911 |  | 2765,61 368,74 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 2167077 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 1893461 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 160893 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 59148 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 155,09 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 12630 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 2226225 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису |  |  |  |  | 2226225 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |  |  |  |  | 3289,44 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 173523 |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |