| Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поточний ремонт приміщень № 7-20, 7-22, 7-23, 7-29 будівлі літ "В" МКМУ "Клінічний пологовий будинок № 2" по вул Рівенській, 8 в м. Чернівці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Поточний ремонт приміщень № 7-20, 7-22, 7-23, 7-29 будівлі літ "В" МКМУ "Клінічний пологовий будинок № 2" по вул Рівенській, 8 в м. Чернівці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточний ремонт приміщень № 7-20, 7-22, 7-23, 7-29 будівлі літ "В" МКМУ "Клінічний пологовий будинок № 2" по вул Рівенській, 8 в м. Чернівці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основа: |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  |  |  |  | 475,907 |  | тис. грн. |  |  |  |
| креслення (специфікації ) № |  |  |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  |  | 2,71545 |  | тис.люд.-год. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  |  | 141,533 |  | тис. грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  |  |  |  | 3,7 |  | розряд |  |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на “______________” 2018 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |  | Вартість одиниці, грн. |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.-год. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всього |  | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин |  | не зайнятих обслуговуванням машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заробіт- ної плати |  | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати |  | тих, що обслуговують машини |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю |  | всього |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Ремонтно-будівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РН11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних укосiв по бетону та каменю | 100м2 | 0,089 |  | 31273,11 20178,93 |  | __-__ - | 2783 | 1796 | __-__ - |  | 360,66 - |  | 32,1 - |  |  |
| 2 | РН12-65-13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 0,9 |  | 1499,63 1499,63 |  | __-__ - | 1350 | 1350 | __-__ - |  | 35,244 - |  | 31,72 - |  |  |
| 3 | РН11-2-7 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,143 |  | 30900,47 19352,53 |  | __-__ - | 4419 | 2767 | __-__ - |  | 384,36 - |  | 54,96 - |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | РН13-15-5 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток | 100м2 | 1,24 | 3906,10 3906,10 | __-__ - | 4844 | 4844 | __-__ - | 89,16 - | 110,56 - |
| 5 | РН11-50-2 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | 100м2 | 1,24 | 2702,61 2702,61 | __-__ - | 3351 | 3351 | __-__ - | 63,516 - | 78,76 - |
| 6 | РН11-26-3 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 1,24 | 13158,69 8180,70 | __-__ - | 16317 | 10144 | __-__ - | 152,796 - | 189,47 - |
| 7 | РН11-1-3 | Суцiльне вирiвнювання штукатурки стiн усерединi будiвлi полiмерцементним розчином при товщинi накидi до 5 мм | 100м2 | 1,05 | 7163,23 3559,48 | __-__ - | 7521 | 3737 | __-__ - | 69,876 - | 73,37 - |
| 8 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 1,05 | 5989,17 4587,08 | __-__ - | 6289 | 4816 | __-__ - | 92,184 - | 96,79 - |
| 9 | & С111- 1715-1 | Сітка шпаклювальна | м2 | 110 | 14,29 - | __-__ - | 1572 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 10 | ЕН15-182-6 т=2мм | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | 100м2 | 1,05 | 7933,08 5686,68 | __-__ - | 8330 | 5971 | __-__ - | 107,784 - | 113,17 - |
| 11 | РН12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 1,05 | 7438,33 2617,18 | __-__ - | 7810 | 2748 | __-__ - | 52,596 - | 55,23 - |
| 12 | РН13-23-3 | Облицювання поверхонь рядовими керамiчними глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i кутових елементiв без установлення плиток туалетного гарнiтуру по цеглi та бетону | 100м2 | 1,24 | 62775,25 24678,38 | __-__ - | 77841 | 30601 | __-__ - | 467,748 - | 580,01 - |
|  |  | Стеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ЕН15-64-1 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 0,688 | 20063,23 10557,23 | __-__ - | 13804 | 7263 | __-__ - | 197,184 - | 135,66 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ЕН15-66-1 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 0,688 | 16766,16 8904,55 | __-__ - | 11535 | 6126 | __-__ - | 156,8255 - | 107,9 - |
| 15 | ЕН15-182-2 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,688 | 7326,75 5746,43 | __-__ - | 5041 | 3954 | __-__ - | 115,483 - | 79,45 - |
| 16 | РН14-34-6 | Демонтаж погонних виробiв [прорiзки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм | м | 46 | 21,54 20,97 | __-__ - | 991 | 965 | __-__ - | 0,432 - | 19,87 - |
| 17 | РН14-34-6 | Улаштування багетів | м | 46 | 26,17 20,97 | __-__ - | 1204 | 965 | __-__ - | 0,432 - | 19,87 - |
| 18 | & С111-791- 1 | Карніз пінополістирольний | м.п | 46 | 20,51 - | __-__ - | 943 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 19 | РН12-49-10 | Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,688 | 12623,30 6380,25 | __-__ - | 8685 | 4390 | __-__ - | 115,668 - | 79,58 - |
|  |  | Двері, вікна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,07 | 9881,95 9876,33 | __-__ - | 692 | 691 | __-__ - | 221,244 - | 15,49 - |
| 21 | РН6-14-1 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,147 | 2325,86 2325,86 | __-__ - | 342 | 342 | __-__ - | 53,616 - | 7,88 - |
| 22 | ЕН10-28-2 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,154 | 12645,45 4902,36 | __-__ - | 1947 | 755 | __-__ - | 95,136 - | 14,65 - |
| 23 | & С126-384- 2 | Двері металопластикові | шт | 7 | 10852,10 - | __-__ - | 75965 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 24 | РН6-1-1 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,06 | 8553,93 8548,38 | __-__ - | 513 | 513 | __-__ - | 191,496 - | 11,49 - |
| 25 | РН6-2-2 | Знiмання засклених вiконних рам | 100 м2 | 0,178 | 2990,30 2990,30 | __-__ - | 532 | 532 | __-__ - | 68,256 - | 12,15 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | ЕН10-20-3 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,172 | 19618,79 7395,41 | __-__ - | 3374 | 1272 | __-__ - | 136,02 - | 23,4 - |
| 27 | & С126-1-1 | Вiкна металопластикові | шт | 6 | 6995,53 - | __-__ - | 41973 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Підлога. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | РН7-2-7 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100м2 | 0,413 | 5204,41 5204,41 | __-__ - | 2149 | 2149 | __-__ - | 111,372 - | 46 - |
| 29 | РН7-2-8 | Розбирання цементних старої стяжки | 100м2 | 0,688 | 2863,74 2853,15 | 10,59 4,83 | 1970 | 1963 | 7 3 | 61,056 0,1035 | 42,01 0,07 |
| 30 | РН7-17-2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,688 | 3612,61 3604,00 | __-__ - | 2485 | 2480 | __-__ - | 77,124 - | 53,06 - |
| 31 | РН7-17-9 К=10 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 70 мм | 100м2 | 0,688 | 1211,24 1211,24 | __-__ - | 833 | 833 | __-__ - | 25,92 - | 17,83 - |
| 32 | РН20-17-19 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | 100м3 | 0,049 | 232763,38 15774,48 | 2487,08 2205,25 | 11405 | 773 | 122 108 | 370,728 47,1975 | 18,17 2,31 |
| 33 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,688 | 44873,41 9115,20 | __-__ - | 30873 | 6271 | __-__ - | 178,94 - | 123,11 - |
|  |  | Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | РН17-4-1 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,22 | 409,80 409,80 | __-__ - | 90 | 90 | __-__ - | 9,18 - | 2,02 - |
| 35 | РН17-4-3 | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | 100шт | 0,04 | 464,31 464,31 | __-__ - | 19 | 19 | __-__ - | 9,936 - | 0,4 - |
| 36 | РН17-4-5 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | 100шт | 0,11 | 1314,42 1314,42 | __-__ - | 145 | 145 | __-__ - | 28,128 - | 3,09 - |
| 37 | РН17-5-3 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | 100м | 1,52 | 1789,53 1766,08 | __-__ - | 2720 | 2684 | __-__ - | 36,384 - | 55,3 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | & С157-295- 3П | Провід ШВВП 3х4 | м | 17 | 43,08 - | __-__ - | 732 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 39 | & С157-295- 3 | Провід ШВВП 3х1,5 | м | 71 | 16,29 - | __-__ - | 1157 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 40 | & С157-295- 2П | Провід ШВВП 3х2,5 | м | 64 | 27,57 - | __-__ - | 1764 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 41 | РН17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,24 | 2187,00 1985,65 | __-__ - | 525 | 477 | __-__ - | 42,492 - | 10,2 - |
| 42 | & С113- 2106-11 | Розетка з заземленням біла | шт | 24 | 58,15 - | __-__ - | 1396 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 43 | РН17-12-3 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | 100шт | 0,08 | 2110,76 2103,41 | __-__ - | 169 | 168 | __-__ - | 45,012 - | 3,6 - |
| 44 | & С1547-16- 1-10 | Вимикач подвійний | шт | 8 | 59,13 - | __-__ - | 473 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 45 | РН17-14-1 | Установлення щиткiв освiтлювальних групових масою до 3 кг у готовiй нiшi або на стiнi | шт | 2 | 183,65 183,65 | __-__ - | 367 | 367 | __-__ - | 3,564 - | 7,13 - |
| 46 | & С1514-1-2 варіант 1 | Щиток зовнішній на 4 автомати | шт | 2 | 104,27 - | __-__ - | 209 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 47 | РН17-12-7 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,08 | 13152,64 13144,98 | __-__ - | 1052 | 1052 | __-__ - | 261,072 - | 20,89 - |
| 48 | & С1513-1-2 | Автомат 1ф 16А | шт | 8 | 175,47 - | __-__ - | 1404 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 49 | РН17-10-1 | Монтаж світильника підвісного герметичного | 100шт | 0,03 | 12871,42 5370,89 | __-__ - | 386 | 161 | __-__ - | 98,784 - | 2,96 - |
| 50 | & С1547-4-1 | Свiтильники | шт | 3 | 194,89 - | __-__ - | 585 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 51 | РН17-11-8 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi встановлюються на пiдвiсах [штангах], кiлькiсть ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 0,1 | 19378,07 19044,87 | __-__ - | 1938 | 1904 | __-__ - | 369,588 - | 36,96 - |
| 52 | & С1547-4-3 | Свiтильники накладні ЛЕД 300х300 мм | шт | 10 | 408,07 - | __-__ - | 4081 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | РН20-30-2 | Пробивання гнiзд у цегляних стiнах, розмiр сторони гнiзда 250 мм для монтажа електрощитка | 100шт | 0,02 | 4793,22 4758,53 | __-__ - | 96 | 95 | __-__ - | 104,652 - | 2,09 - |
|  |  | Вентиляція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | РН20-26-1 | Пробивання отворiв в залiзобетонних перекриттях | 100шт | 0,01 | 12288,74 12233,27 | __-__ - | 123 | 122 | __-__ - | 266,52 - | 2,67 - |
| 55 | РН15-122-1 | Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 | 227,98 123,22 | 3,28 0,21 | 456 | 246 | 7 - | 2,508 0,004 | 5,02 0,01 |
| 56 | РН15-120-1 | Прокладання повiтроводiв дiаметром до 200 мм з листової сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,025 | 18163,28 17323,57 | __-__ - | 454 | 433 | __-__ - | 361,284 - | 9,03 - |
| 57 | & С130- 1110-11 | Канал ВЕНТС д.150 | м.п | 2,5 | 256,81 - | __-__ - | 642 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 58 | & С130- 1110-12 | Коліно ВЕНТС д.150 | шт | 2 | 90,24 - | __-__ - | 180 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Каналізація, водопровід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | РН15-1-1 | Розбирання трубопроводiв з труб чавунних каналiзацiйних дiаметром до 50 мм | 100м | 0,01 | 4057,24 4057,24 | __-__ - | 41 | 41 | __-__ - | 90,888 - | 0,91 - |
| 60 | РН15-2-1 | Демонтаж змiшувачiв | 100шт | 0,02 | 2091,63 2091,63 | __-__ - | 42 | 42 | __-__ - | 44,76 - | 0,9 - |
| 61 | РН15-2-3 | Демонтаж кранiв водорозбiрних | 100шт | 0,04 | 1581,34 1581,34 | __-__ - | 63 | 63 | __-__ - | 33,84 - | 1,35 - |
| 62 | РН15-3-1 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | 100к-т | 0,03 | 3425,12 3425,12 | __-__ - | 103 | 103 | __-__ - | 73,296 - | 2,2 - |
| 63 | РН15-3-3 | Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками | 100к-т | 0,01 | 8234,76 8234,76 | __-__ - | 82 | 82 | __-__ - | 176,22 - | 1,76 - |
| 64 | РН15-4-4 | Знiмання сифонiв | шт | 3 | 32,14 32,14 | __-__ - | 96 | 96 | __-__ - | 0,72 - | 2,16 - |
| 65 | РН15-28-2 | Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв каналiзацiї дiаметром 100 мм | шт | 1 | 1279,85 822,07 | __-__ - | 1280 | 822 | __-__ - | 17,592 - | 17,59 - |
| 66 | РН15-29-1 | Врiзування в iснуючi трубопроводи запiрної арматури дiаметром до 32 мм | шт | 2 | 418,90 413,43 | __-__ - | 838 | 827 | __-__ - | 7,836 - | 15,67 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | РН15-18-1 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм | 100м | 0,017 | 11337,36 4294,36 | __-__ - | 193 | 73 | __-__ - | 78,984 - | 1,34 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 |  |  |  |  | 383584 | 124474 | 136 111 |  | 2448,95 2,39 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 383584 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 258974 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 124585 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 41264 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 95,04 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 7772 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 424848 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 |  |  |  |  | 424848 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Внутрішні інженерні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Е16-14-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,36 | 24105,84 17280,14 | 1719,25 1000,93 | 8678 | 6221 | 619 360 | 322,752 19,879 | 116,19 7,16 |
| 69 | Е46-29-4 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних стiнах товщиною до 38 см | 100шт | 0,08 | 6701,18 6701,18 | __-__ - | 536 | 536 | __-__ - | 133,092 - | 10,65 - |
| 70 | Е17-1-6 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведеннямю холодної i гарячої води | 10компл. | 0,4 | 17383,12 2024,72 | __-__ - | 6953 | 810 | __-__ - | 38,376 - | 15,35 - |
| 71 | Е17-3-1 | Установлення унiтазiв iз бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,1 | 34938,81 2279,41 | __-__ - | 3494 | 228 | __-__ - | 43,692 - | 4,37 - |
| 72 | Е17-2-3 | Установлення змiшувачiв | 10шт | 0,6 | 737,57 737,57 | __-__ - | 443 | 443 | __-__ - | 13,776 - | 8,27 - |
| 73 | С130-616 варіант 1 | Змiшувачi | комплект | 4 | 1851,41 - | __-__ - | 7406 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | С130-624 | Змiшувачi для душових установок, См-Д- Шл, з душовою сiткою на гнучкому шланговi | комплект | 2 | 10302,18 - | __-__ - | 20604 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 |  |  |  |  | 48114 | 8238 | 619 360 |  | 154,83 7,16 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 48114 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 39257 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 8598 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 2945 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 7,08 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 578 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 51059 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 |  |  |  |  | 51059 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  | 431698 | 132712 | 755 471 |  | 2603,78 9,55 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 431698 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 298231 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 133183 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 44209 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 102,12 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 8350 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 475907 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису |  |  |  |  | 475907 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |  |  |  |  | 2715,45 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 141533 |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |